Załącznik Nr 10

Meble oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych  w Świedziebni

DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA –SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

Meble i wyposażenie sali nr 2

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa | Szafa wysoka o wym. około szerokości 940mm, głębokości 450mm wysokości 1890mm, wyposażona 2 drzwiczki w górnej części i 8 szuflad dolnej części, półki pozwalające przechowywanie segregatorów, jasna płyta w odcieniu brzozy z trwały obrzeżem PCV, proponowane kolory to żółty lub zielony | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Szafa | Szafa wysoka o wymiarach około szerokości 940mm, głębokości 450mm wysokości 1890 mm, wyposażona w 2 drzwiczki zawieszone po przekątnej w 4 duże półki pozwalające na przechowywanie pomocy dydaktycznych i segregatorów, jasna płyta w odcieniu brzozy z trwałymi obrzeżami PCV , proponowany kolor to żółty lub zielony | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Regał | Regał z regulowanymi półkami, odkryty, o wym. około szerokości 481mm głębokości 450mm wsokości1890 mm . w odcieniu brzozy | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Szafka z szufladami | Szafka z szerokimi szufladami, pozwalająca na przechowywanie przyborów szkolnych , o wymiarach około szerokości 800 mm głębokości 400 mm wysokości 876 mm | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Szafka | Szafka z regulowanymi półkami, odkryta o wym. około szerokości 940mm głębokości 450 mm wysokości 900 mm, 3 półkami, w odcieniu brzozy | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Szafa plastyczna | Szafa plastyczna o wym. około szerokość 1070 mm głębokość 450 mm wysokość 900 mm, górna część szafki pozwala na przechowywanie farb i innych materiałów wyposażona w dużą szufladę z licznymi przegródkami pozwalającymi na przechowywanie drobnych przedmiotów, 2 duże półki pozwalające na przechowywanie globusów, segregatorów, boczne kieszenie przeznaczone na przechowywanie różnych map itp. jasna płyta w odcieniu brzozy z trwałymi obrzeżami PCV | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Słupek | Słupek z 4 szufladami i drzwiczkami, wyposażony w jedną półkę w górnej części o wym. około szerokość 500 mm głębokość 450 mm wysokość 1890 mm proponowany kolor to żółty lub zielony | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Szafka narożna | szafka narożna o wym. około szerokość 770 mm głębokość 770 mm wysokość 900 mm, pojemna z 2 półkami, proponowany kolor to żółty lub zielony | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Biblioteczka | Biblioteczka o wymiarach około Szerokość 890 mm głębokość 300 mm wysokość 1070 mm, wyposażona w 3 półki przeznaczona do przechowywania książek | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Biurko | Biurko wyposażone w szafkę i szufladę zamykaną na klucz o wymiarach około szerokość 1200mm głębokość 600 mm wysokość 760 mm, w kolorze klonu, biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. około 18mm, wykończone obrzeżem o gr. około 2 mm | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Krzesło dla nauczyciela | Krzesło tapicerowane, stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o średnicy około 25mm szerokość siedziska około 450 mm i oparcie tapicerowane, wzór srebrne - popielato –czarna kratka. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Tablica korkowa | korkowa tablica z drewnianą ramą, przeznaczona do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych o wym. 100x200 cm | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Tablica korkowa | korkowa tablica z drewnianą ramą, przeznaczona do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych o wym. 90x150 cm | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Tablica korkowa | korkowa tablica z drewnianą ramą, przeznaczona do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych o wym. 60x120 cm | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Tablica magnetyczna | Tablica magnetyczna na stojaku w kolorze białym, sucho ścieralna o wy. około 150x90x168 cm w kpl. minimum 6 sztuk magnesów do tablicy | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Suszarka metalowa | Suszarka metalowa, funkcjonalna do suszenia prac plastycznych, wykonana na metalowym stelażu na kółkach ułatwiająca przemieszczanie, suszarka na minimum 25 prac formatu A3 lub minimum 50 prac formatu A4 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Stół klasyczny prostokątny | Stół klasyczny prostokątny o wym. 750x1200 mm z zielonym lub żółty obrzeżem, z regulacją wysokości nóg, wykonane z litego drewna bukowego | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Teatrzyk | kolorowy teatrzyk na stelażu, wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi aplikacjami, wysokość zapewnia zasłonięcie stojącego za nim małego aktora, ruchoma kurtyna | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw dekoracyjny | Duże dekoracje do samodzielnego zawieszenia na ścianie, wykonane z twardej tektury, z otworami do mocowania w zestawie motylek wym. około 60x48 cm, pszczółka o wym. 54,5x48,5 cm, ptaszek o wym. około 51,5x48,5cm | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Aplikacja drzewko | Aplikacja dekoracyjna, kształt drzewa zielono-brązowa, wykonana z płyty MDF, do zmocowania na ścianie, drzewo na górze i na dole posiada białe kręte linie stanowiące panel manipulacyjny usprawniający motorykę ręki dziecka | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Szafka z kompletem pojemników | Estetycznie wykonana szafka w tonacji brzozy na plastikowe pojemniki wym. około szerokość 940 mm głębokość 450 mm wysokość 900 mm oraz 12 pojemników o wym. mniej więcej poj. 5 l, wym. 360 mm 250 mm 100 mm | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Dywan jednobarwny | Dywan, przędza pojedyncza, posiada certyfikat zgodności – atest higieniczny, kolor zielony, wym. około 2mx3m | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Wykładzina Sala nr 2 – powierzchnia 67,76 m2 | Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski | 67,76 m2 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie jadalni

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik okrągły | Stół okrągły o średnicy 900 mm i wysokości około 400 mm, narożniki łagodnie zaokrąglone, wykończone taśmą PCV o grubości minimum 2 mm, w kolorze zielonym, regulacja wysokości stołu | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Krzesło z oparciem | Krzesło uczniowskie nr 0 – 1 ( 21 cm – 26 cm) Krzesło delikatnie zaokrąglone zapewnia wygodnie siedzenie, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. około 18 mm grubość sklejki około 6 mm, zatyczki chroniące przed zarysowaniem, tylnie nóżki wyposażone w stopki co zwiększy stabilność krzesła , kolor zielony | 75 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie kuchni głównej

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warnik | Warnik do wody pojemność około 20 litów. moc około 2,5 kW 230 V, zakres regulacji termostatu 30 ÷ 110 °C, wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika, wyposażony w wydajną zakrytą grzałkę, która przedłuża żywotność warnika. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci pojemność około 20 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej o grubości około 0,35 mm, otwieranie za pomocą przycisku znajdującego się na dole kosza | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Wózek | wózek ze stali nierdzewnej, z 3 półkami ze stali chromowanej o wym. około 830x510 mm, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulcach, wymiar wózka około szerokość 900 mm głębokość 590mm 1050 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | pojemniki gastronomiczne | Pojemniki gastronomiczne wykonane z polipropylenu, pojemność około 3,6 l , zakres temperatury od -5 do 70 °C, przeznaczony na żywność | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Okap kuchenny | - Okap kuchenny klasa energetyczna C, oświetlenie LED, sterowanie mechaniczne - przyciskowe - filtr przeciw tłuszczowy 5 warstwowy - zakres prędkości 3 stopniowa wydajność - średnica wylotu około 12 cm. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Kuchenka gazowa | Kuchenka gazowa wykonana ze stali nierdzewnej, na gaz butlowy,5 palnikowa ( 3 palniki x 3,1 kW, 1 palnik x 2,7 kW, 1 palnik wok x 3,6 kW, moc / napięcie (W / V) 14,3 / 230 , wymiar około długość 900 mm szerokość 600 mm wysokość 850 mm | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Patelnia elektryczna | Patelnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, stabilna konstrukcja nośna, moduł zakończony korbą pozwalająca na jej płynne i równomierne przechylanie w celu zlania zużytego oleju, termostat umożliwiający utrzymanie temperatury 50-275oC, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem, moc grzewcza minimum 6,0 kW, pojemność misy minimum 37 l, wymiar patelni minimum szerokość 700 mm głębokość 760 mm wysokość 850 mm, | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Stół roboczy z półką pod spodem | Stół roboczy z półką pod spodem blat z płyty wiórowej grubości 38 mm oklejony laminatem regulowana wysokość nóżek, wymiar minimum szerokość 1200 mm głębokość 600mm wysokość 800 mm | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Regał z półkami (ociekowymi) | Regał z 5 półkami odległość między półkami 42 cm gretingowymi (ociekowymi), wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach minimum szerokość 800 mm głębokość 600 mm wysokość 2000 mm, pozwala na przechowywanie ,ociekania umytych garnków i naczyń | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Piec + stolik | Piec wykonany ze stali nierdzewnej, termostat minimum 250 °C, piec wyposażony w minimum 1 ruszt i 1 blachę do pieczenia, czas pracy pieca do 120 min. Wymiar zewn. minimum szer. 600 x gł. 555 x wys. 585 mm . wymiar stolika około szer. 620 gł, 600 wys. 800 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Garnki | Garnki wykonane ze stali chromowo – niklowanej, nienagrzewające się uchwyty, odpowiednie na kuchnie gazowe, przykładowy wymiar garnków :4 garnki z pokrywami 2,0 litry • Ø 16 cm • wysokość 10,0 cm 2,7 litra • Ø 18 cm • wysokość 11,0 cm 5,1 litra • Ø 24 cm • wysokość 11,5 cm 6,1 litra • Ø 20 cm • wysokość 20,0 cm 1 patelnia 2,8 litra • Ø 24 cm • wysokość 6,5 cm | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Stół roboczy z półką pod spodem | Stół roboczy wymiar minimum szerokość 2000 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm blat z drewna bukowego wielowarstwowego o grubości minimum 40 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Szafki wiszące | Szafka wisząca wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, Szafka oklejona obrzeże PCV, wymiar minimum szerokość 1200 mm głębokość 300 mm wysokość 600 mm | 1 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie zmywalni naczyń

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stół roboczy | blat z drewna bukowego wielowarstwowego o gr. 40 mm, wykonany ze skręconych stóp podblatowych, wymiar minimum szerokość 1000 mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm | 1 |  |  |  |  |
| 2 | zmywarka do naczyń i szkła | Zmywarka posiadająca prosty sposób kontroli sterowania, wykonana ze stali nierdzewnej i polimerów, które zapobiega osadzaniu się kamienia, 2 ramiona myjące i płuczące, pojemność komory to 26 l, minimalny czas pracy to 180 sekund, w standardzie kosz do talerzy i pojemnik na sztućce, | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szafa przelotowa | Szafka przelotowa przeznaczona na czyste i suche naczynia, wyposażona w minimum 3 półki, z możliwością przełożenia drzwi, o wymiarach minimum szerokość 2000 mm , głębokość 600 mm wysokość 1800 mm | 1 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie obróbki mięsa i jaj

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka | lodówka wykonana ze stali nierdzewnej, okres gwarancyjny minimum 24 miesiące, dwudrzwiowa, na dole zamrażalnik, klasa energetyczna minimum A ++, wysokość 1850mm szerokość 595 mm głębokość 668 mm rodzaj półek szkło hartowane, powinna posiadać komory na nabiał, pojemniki na jajka, sterowana elektrycznie | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Naświetlacz bakteriobójczy do jaj ( wyparzacz) | Wyparzacz przeznaczony do powierzchnego wyparzenia jaj, działająco bakteriobójczo na żywe organizmy niszcząc bakterie, wirusy, pleśnie i zarodki, niezbędny przy wdrażaniu HACCP, dezynfekcja jednorazowo minimum 30 jaj, długość trwania cyklu minimum 90 s, trwałość promienników UV – 7500 h, wymiar minimum szerokość 184 mm, głębokość 460 mm, wysokość 380 mm | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stół roboczy z półką pod spodem | Stół roboczy z półką pod spodem blat z płyty wiórowej grubości 38 mm oklejony laminatem regulowana wysokość nóżek, wymiar minimum szerokość 1200mm głębokość 600 mm wysokość 800 mm | 1 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie obróbki owoców i warzyw

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół roboczy z półką pod spodem | Stół roboczy z półką pod spodem blat z płyty wiórowej grubości 38 mm oklejony laminatem regulowana wysokość nóżek, wymiar minimum 1200x600x800 mm | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lodówka | lodówka wykonana ze stali nierdzewnej, okres gwarancyjny minimum 24 miesiące, dwudrzwiowa, na dole zamrażalnik klasa energetyczna minimum A ++, wysokość 1850 mm szerokość 595 mm głębokość 668 mm rodzaj półek szkło hartowane, powinna posiadać komory na nabiał, pojemniki na jajka, sterowana elektrycznie |  |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie magazynu

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał magazynowy | Regał magazynowy stalowy, wykonany z blachy stalowej wyposażony w minimum 3 półki, wymiar minimum wysokość 1750 mm szerokości 700 mm głębokości 300 mm | 1 |  |  |  |  |
| 1 | skrzynka magazynowa | Skrzynka przeznaczona do przechowywania w magazynie, pojemność około 18 l, wykonana z trwałego poliwęglanu, kolor przezroczysty co umożliwia łatwe identyfikowanie zawartości, długość 460 mm, szerokość 305 mm, wysokość 230 mm | 4 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie miejsca na gromadzenie sprzętu do czyszczenia i sprzątania

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | szafka na sprzęt | Szafka na sprzęt wykonana z płyty laminowanej, powierzchnia odporna na zarysowania, płyta o grubości 16 mm, wyposażona w 2 pary drzwi, w środku przegradzająca półka, wymiar to minimum wysokość 850 mm, szerokość 740 mm, głębokość 350 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Regał | Regał wykonany z solidnej płyty laminowanej, obrzeża wykonane z płyty PCV, wyposażony w 4 półki, szerokość 400 mm, głębokość 330 mm, wysokość 1800 mm. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażeni zaplecza socjalnego dla pracowników

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa na odzież | Szafa na odzież wykonana z płyty laminowanej, przestrzeń wewnętrzna podzielona na 2 części, po lewej stronie część z 3 półkami, po prawej drążek do wieszania ubrań i 1 półka nad nim, wymiary to minimum wysokość 1930 mm, szerokość 850 mm, głębokość 550 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | stół | Stół z płyty laminowanej o grubości około 18 mm, brzegi oklejone okleiną PCV, odporny na wilgotność i uszkodzenia, minimalny wymiar stołu 1000 x 550 mm, wysokość 740 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | krzesła | krzesło stelaż chromowany, wykonany z rury o bardzo dużej wytrzymałości na odkształcenie, minimalny wymiar krzesła to wysokość całkowita 870 mm, średnica siedziska 400 mm | 3 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie biura

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko | Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, blat odporny na tarcia, długopisy, ciepłą wodę, wyposażone w szufladę na metalowych prowadnicach rolkowych, dużą funkcjonalną szafkę po prawej stronie, wymiar biurka to minimum wysokość 760 mm, szerokość 1400 mm, głębokość 680 mm. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fotel biurowy | Fotel biurowy z podłokietnikami z gazowym siłownikiem pozwalającym na regulowanie wysokości, umieszczony na stalowym krzyżaku wyposażonym w minimum 5 kół, posiadający mechanizm kołyskowy ( funkcja TILT ) z blokadą w pozycji pionowej, | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Regał | Regał na podręczne przybory niezbędne w pracy, wykonany z płyty laminowanej, wyposażona w 4 półki, minimalny wymiar to szerokość 700 mm, wysokość 1970 mm, głębokość 300 mm | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Krzesło | Krzesło siedzisko i oparcie wykonane z ekoskóry, łatwo utrzymany w czystości, stelaż stalowy, średnica rurek około 25 mm, lekka konstrukcja 3,5 kg, wymiar to minimum wysokość 955 mm, szerokość siedziska 415 mm i głębokość 510 mm | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Komoda | komoda z 3 szufladami na 3 prowadnicach, oraz 3 szafkami wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 16 mm, wytrzymała na ścieralność powierzchni, odporna na zarysowania, wymiar to minimum szerokość 1100 mm, głębokość 350 mm, wysokość 850 mm | 1 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Meble i wyposażenie szatni

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szatnia | Szatnia wyposażona w 6 modułów ( każdy po 5 stanowisk ) funkcjonalna, wykonana z płyty wiórowej w kolorze klonu, wyposażona w półeczkę, przegródki z haczykami na ubrania i worki, na dole znajduje się półeczka na buty, wymiar to minimum szerokość 1080mm , głębokość 500 mm, wysokość 1300 mm. | 6 modułów |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

- Meble muszą posiadać ważny certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie  wymagań norm PN – EN 1729 – 1 : 2007 oraz PN – EN 1729 – 2 : 2007 Wydany przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań.

- Atest higieniczności w klasie E 1 na płytę użytą do produkcji mebli.

UWAGA ! – Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli +/- 2 cm

Rolety

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roleta pomieszczenie socjalne | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm wysokość 150 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Rolety biuro | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm wysokość 150 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Rolety przygotowalnia | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm wysokość 150 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Rolety Kuchnia główna | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm, wysokość 150 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym materiał : z fakturą | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Rolety Jadalnia | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm ,wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym , materiał : z fakturą | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Rolety Sala nr 3 | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm ,wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym, materiał : z fakturą | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Rolety Szatnia | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm, wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym, materiał : z fakturą | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Rolety Sala nr 2 | Rolety w osłonie chroniącej przed dopływem światła dziennego o wymiarach szerokość 130 cm, wysokość 170 cm w osłonie, kolor : odcieniu zielonym, materiał : z fakturą | 2 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

Wykładziny

| Lp. | NAZWA OPIS SZCZEGÓŁOWY |  | Ilość | Proponowana nazwa towaru i opis parametr. technicznych | cena jedn. netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Wartość brutto ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykładzina sala nr 1 | Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski | 49,69 m2 |  |  |  |  |
| 2 | Wykładzina sala nr 3 | Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski | 48,12m2 |  |  |  |  |
| 3 | Szatnia | Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski | 26,47m2 |  |  |  |  |
| 4 | Jadalnia | Wykładzina, teksturowana, o wysokiej wydajności zużycia, wykonana 100% poliamidu, certyfikowana jako ognioodporna klasy CFL – S1, kolor ciemny niebieski | 93,02 m2 |  |  |  |  |
| SUMA : |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- w kolumnie „Nazwa i opis szczegółowy” Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie ww. zestawienia mebli i wyposażenia, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w zestawieniu.

- w kolumnie „Proponowana nazwa towaru i opis parametrów technicznych” należy wpisać dane, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić, czy oferowany towar odpowiada wymogom postawionym przez niego w postępowaniu.