REMONT Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z BIBLIOTEKĄ W ŚWIEDZIEBNI

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ELEWACJA I DACH |  |  |
|  | KNR 0401 0519-0600 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa Przedmiar: 23,09 * 11,95 = 275,9255 | 275,9255 | m2 |
|  | KNR 0401 0519-0700 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa Przedmiar: 23,09 * 11,95 = 275,9255 | 275,9255 | m2 |
|  | KNR 0401 0535-0600 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Przedmiar: 8,30*4 = 33,2000 | 33,2000 | m |
|  | KNR 0401 0535-0400 |  | Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku Przedmiar: 23*2 = 46,0000 | 46,0000 | m |
|  | KNRw 0202 0514-0200 |  | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Przedmiar: 23 * 2 * 0,30 / 100 = 0,1380 | 0,1380 | 100 m2 |
|  | KNRw 0202 0504-0200 |  | Pokrycie dachów papą termorozgrzewalną dwuwarstwowo Przedmiar: 23,09 * 11,95 / 100 = 2,7593 | 2,7593 | 100 m2 |
|  | KNRw 0202 0525-0200 |  | Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na klej półokrągłe o średnicy 170 mm Przedmiar: 23*2/100 = 0,4600 | 0,4600 | 100 m |
|  | KNRw 0202 0525-0300 |  | Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na klej – leje spustowe Przedmiar: 4/100 = 0,0400 | 0,0400 | 100 szt. |
|  | KNRw 0202 0531-0400 |  | Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110 mm Przedmiar: 8,30*4/100 = 0,3320 | 0,3320 | 100 m |
|  | KNR 0202 0531-0400 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji – jedna warstwa. Przedmiar: 23,09 * 11,95 = 275,9255 | 275,9255 | m2 |
|  | KNR 0202 1101-0200 |  | Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. Przedmiar: 23,09 * 11,95 * 0,06 = 16,5555 | 16,5555 | m3 |
|  | KNR 0202 1604-0100 |  | Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m. Przedmiar: ( 23,09 + 23,09 + 11,95 + 11,95 ) * 8,70 = 609,6960 | 609,6960 | m2 |
|  | KNR 0017 2609-0200 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką/mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży Przedmiar: ( ( 13,95 + 15,48 + 3,75 + 78,30 + 7,50 + 12,40 + 8,70 + 40,20 | 0,4358 | 100 m2 |

REMONT Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z BIBLIOTEKĄ W ŚWIEDZIEBNI

Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + 10 + 27,60 ) * 0,20 ) / 100 = 0,4358 |  |  |
|  | KSNR-3-10-01-2 |  | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowej lub mozaice szklanej – ściany z otworami wraz z ościeżami - docieplenie ścian zewnętrznych murowanych i wieńców warstwą styropianu o grubości 10 cm Przedmiar: ( ( ( 8,70 * 11,95 * 2) + ( 8,30 * 23,09 * 2 ) ) - ( 7,44 + 6,0 + 4,0 + 44,92 + 7.86 + 42,20 + 3,48 ) ) / 100 = 4,7532 | 4,7532 | 100 m2 |
|  | KSNR-3-06-04-6 |  | Wykonanie tynków ściany zewnętrznej z mieszanek akrylowych gruboziarnistych – typu kornik Przedmiar: ( ( ( 8,70 * 11,95 * 2) + ( 8,30 * 23,09 * 2 ) ) - ( 7,44 + 6,0 + 4,0 + 44,92 + 7.86 + 42,20 + 3,48 ) ) / 100 = 4,7532 | 4,7532 | 100 m2 |
|  | KNR-2-02 012902 |  | Parapety zewnętrzne Przedmiar: 1,6 * 0,30 szt. 20 0,90 * 0,30 szt. 2 0,80 * 0,30 szt. 4 1,20 * 0,30 szt. 6 | 13,26 | m2 |
|  |  |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE |  |  |
|  | KNR 0401 0354-0500 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Przedmiar: 1,49 * 1,47 * 20 + 0,90 * 1,99 * 2 + 0,91 * 1,48 * 2 = 50,0816 | 50,0816 | m2 |
|  | KNR 0019 1023-0400 |  | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni ponad 1,0 m2 Przedmiar: 0,85 * 1,90 * 3 + 0,58 * 1,0 * 6 + 0,85 * 1,45 + 1,45 * 1,45 * 18 = 47,4025 | 47,4025 | m2 |

Wójt

/-/ Szymon Zalewski